REPUBLICA DE COLOMBIA

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

INFORME TOPOGRÁFICO

DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS  Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DEL CDI DEL MUNICIPIO DE TESALIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATO No. 2132388

FABRICA DE DISEÑOS Y DE ESTUDIOS TÉCNICOS QUE PROPORCIONE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C., Junio de 2015

- FICHA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

| Versión No. | Fecha | Descripción del cambio |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10-01-14 | Versión 2 |  |
| 3 | 16-06-15 | Versión 3 |  |
| Elaborado por: Topógrafo Ana Mugarza Asensio P.T. 01-2015 C.P.N.T. |  |  | Aprobado por: Director de la Interventoría CONSORCIO FABRICA FONADE 2013 Ing. Paola Jeannette Lozano M Matricula N. |

- TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	OBJETIVOS	5

3.	RECURSOS DEL PROYECTO HUMANO	6

4.	TRABAJOS TOPOGRÁFICOS	7

5.	METODOLOGÍA DE TRABAJO	8

5.1	INFORME DEL AMARRE	8

6.	NUBE DE PUNTOS	11

7.	CONCLUSIONES	13

ANEXOS	14

PLANO TOPOGRAFICO	14

REGISTRO FOTOGRÁFICO	15

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN	16

CERTIFICADO PLACAS IGAC AMARRE	18

MATRICULA PROFESIONAL	22

# INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el Informe de la ejecución de los Estudios Topográficos para el Contrato de Consultoría No 2132388, cuyo objeto es presentar servicios de consultoría bajo el modelo de “Fabrica de diseños y estudios técnicos que proporcione los diseños y estudios técnicos requeridos por FONADE en el desarrollo en sus proyectos de Infraestructura.”. Conformada en el CDI Tesalia, Huila, En esta etapa se presentan los resultados de las actividades  de levantamiento topográfico en mención.

Se realizó el levantamiento topográfico mediante el sistema de radiación, con definición de paramentos, sardineles, árboles y andenes. Como resultado de los levantamientos topográficos efectuados, se presenta el  plano que contiene la nube de puntos del proyecto.

Para la ejecución de los levantamientos topográficos de planimetría y altimetría, se utilizó Estación total, Trípode, Bastón, Prisma equipos debidamente calibrados. Para el transporte del personal de topografía se dispuso de un vehículo.

# OBJETIVOS

- Realizar el levantamiento topográfico para los diseños arquitectónicos y  la posterior construcción de un CDI para el ICBF de 160 niños en el municipio de tesalia, Huila, con todas las construcciones, arboles, cercas y vías, para obtener una información completa y veraz.

- Georeferenciar los paramentos, vías, sardineles andenes en la zona de influencia                                       del proyecto.

- Generar plano del lote.

# RECURSOS DEL PROYECTO HUMANO

  - RECURSO HUMANO

El proyecto está siendo dirigido y conducido por el topógrafo José Antonio Serrano de la Roche  Matricula No. 01-4467 CPNT

  - RECURSO TÉCNICO

Para lograr una mayor cobertura y obtener información copiosa de manera rápida y económica, se utilizaron herramientas de tecnología de punta como el Sistema de Posicionamiento Global GPS, nivel y estación total.

  - EQUIPO DE CAMPO

- Nivel de precisión

- Estación total

- Un (1) vehículo para transporte de personal y equipos.

- Accesorios (Antena, trípode, base nivelante, Baterías).

- Accesorios y elementos menores (prismas, cintas, plomadas, etc.).

  - EQUIPO DE OFICINA

- Computadores de alto rendimiento HP Y ACER

# TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

  - APOYO CARTOGRÁFICO

La información cartográfica y las coordenadas de los puntos de control, son afines al sistema del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, denominado Magna-Sirgas.

La placa base utilizada para el amarre del proyecto es la denominada GPS-DH-002 y está certificada por el IGAC. Este certificado se puede consultar en los anexos de este infrome.

Tesalia, Huila

# METODOLOGÍA DE TRABAJO

Localización: El lote se encuentra ubicado en la cabecera municipal  de Tesalia  en el sector urbano dirección Carrera 5 No. 2 - 36 y cuyos linderos son: Norte con la calle 3 con una longitud de 40 metros; Sur con la plaza de ferias del Municipio en una longitud de 40 metros; Oriente con la carrera 5 con una longitud de 50 metros y Occidente con la plaza de ferias del Municipio en una longitud de 50 metros. El municipio de Tesalia limita al norte con el municipio de Iquira, al sur con Paicol, occidente con el municipio de Tesalia y al oriente con los municipios de Yaguará y Gigante.

Equipos Utilizados: Para la Georeferenciacion se utilizó dos GPS de precisión milimétrica en pos proceso, y para el levantamiento topográfico se utilizó estación total, descripción de los equipos.

- 1 Estación total

- 2 trípodes

- 2 Prisma

- 2 Bastones

- 2 Plomadas

- Herramienta menor.

Estación total marca Topcon modelo GTS 225,  Serie UN6055 (1” de Precisión)

Funcionalidades: La estación total Topcon modelo GTS 225,  Serie UN6055 está integrada con diversos programas de medición, junto con funciones de conservación de datos y la configuración de parámetros, que pueden ser aplicados ampliamente en diversos trabajos de topografía profesionales y de ingeniería.

# INFORME DEL AMARRE

El amarre a coordenadas geográficas planas, parte de la información suministrada por el IGAC a partir del siguiente mojón:

Punto:GPS-DH-002

Departamento: HUILA Municipio: TESALIA

ELIPSOIDALES

Latitud: 2° 28? 44.45555" N

Longitud: 75° 43? 24.80790" W

Altura Elipsoidal: 832.925 m

Altura(snm): 809.171 m (GEOCOL)

GEOCÉNTRICAS CARTESIANAS Y SUS VELOCIDADES

X= 1571595.29 M Vx= 0.002 m/año

Y= -6176222.662 M Vy= 0.001 m/año

Z= 274067.562 M Vz= 0.012 m/año

Cálculo realizado en el año 2013

La Georeferenciación consistió en ligar la Poligonal trazada para llegar a los punto D-6 y D-7, y desde ellos realizar el levantamiento Topográfico del predio.

La poligonal se observó en círculo directo e inverso, obteniéndose la media mediante la regla de Bessel, eliminando así los posibles errores sistemáticos de colimación del aparato.

Se calculó, se obtuvo su error de cierre y la precisión, la cual supera el valor mínimo adoptado de 1:25000, y se procedió a su ajuste y compensación.

La siguiente tabla muestra los cálculos realizados, la cual se entrega en formato Excel en el CD anexo.

| DELTA # | COORDENADAS |  | COTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTACION | NORTE | ESTE |  |
| GPS-002 | 765986,883 | 816947,419 | 832,925 |
| D-1 | 766138,8597 | 816778,9983 | 832,820 |
| D-2 | 766215,5498 | 816731,5936 | 834,000 |
| D-3 | 766312,4541 | 816662,1755 | 835,560 |
| D-4 | 766489,7382 | 816400,437 | 842,550 |
| D-5 | 766433,6192 | 816389,4458 | 841,860 |
| D-6 | 766203,4046 | 816534,8379 | 837,090 |
| COORDENADAS GAUSS KRUEGER |  |  |  |

# NUBE DE PUNTOS

El levantamiento de detalles se realizó mediante el método de radiación a partir de los dos vértices D-6 y D-7 de la poligonal. De esta forma se obtuvo una nube de puntos en coordenadas MAGNA-SIRGAS, la cual se lista a continuación_

| PUNTO | NORTE | ESTE | ALTITUD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 766399.8 | 816360.78 | 841.33 | 1 |
| 2 | 766421.04 | 816339.95 | 841.72 | 2 |
| 3 | 766439.89 | 816321.52 | 842.48 | 3 |
| 4 | 766452.69 | 816310.68 | 842.79 | 4 |
| 5 | 766481.3 | 816332.6 | 842.79 | 5 |
| 6 | 766510.22 | 816355.47 | 843.15 | 6 |
| 7 | 766485.38 | 816385.65 | 842.49 | 7 |
| 8 | 766462.9 | 816414.69 | 841.28 | 8 |
| 9 | 766431.76 | 816389.41 | 840.83 | 9 |
| 10 | 766410.58 | 816371.54 | 841.17 | 10 |
| 11 | 766402.55 | 816364.68 | 841.35 | 11 |
| 12 | 766454.84 | 816408.95 | 840.78 | 12 |
| 13 | 766457.15 | 816391.87 | 841.03 | 13 |
| 14 | 766445.74 | 816351.96 | 841.83 | 14 |
| 15 | 766480.37 | 816338.12 | 842.66 | 15 |
| 16 | 766480 | 816358.11 | 842.36 | 16 |
| 17 | 766495.93 | 816348.31 | 843.01 | 17 |
| 18 | 766475.99 | 816331.68 | 842.71 | 18 |
| 19 | 766487.2 | 816354.66 | 842.55 | DELTA |
| 20 | 766431.08 | 816343.68 | 841.86 | DELTA |
| 21 | 765984.38 | 816901.69 | 833 | GPS-002 |
| 22 | 766213.05 | 816685.86 | 834 | DELTA |
| 23 | 766136.36 | 816733.27 | 832.82 | DELTA |
| 24 | 766309.95 | 816616.43 | 835.56 | DELTA |
| 25 | 766200.91 | 816489.13 | 837.09 | DELTA |
| 26 | 766487.2 | 816354.66 | 842.55 | 26 |
| 27 | 766431.08 | 816343.68 | 841.86 | 27 |
| 59 | 766538.76 | 816360.52 | 843.9 | 28 |
| 60 | 766540.88 | 816358.5 | 844.03 | 29 |
| 61 | 766534.71 | 816358.21 | 843.84 | 30 |
| 62 | 766547.54 | 816359.22 | 844.07 | 31 |
| 63 | 766544.84 | 816362.57 | 843.99 | 32 |
| 64 | 766546.45 | 816366.59 | 843.85 | 33 |
| 65 | 766532.25 | 816363.85 | 843.85 | 34 |
| 66 | 766525.19 | 816358.32 | 843.8 | 35 |
| 69 | 766516.21 | 816351.42 | 843.8 | 36 |
| 70 | 766491.12 | 816331.92 | 843.51 | 37 |
| 71 | 766453.96 | 816302.71 | 843.09 | 38 |
| 72 | 766448.9 | 816299.45 | 842.96 | 39 |
| 73 | 766434.2 | 816314.16 | 842.48 | 40 |
| 74 | 766438.89 | 816317.89 | 842.5 | 41 |
| 75 | 766395.82 | 816361.39 | 841.32 | 42 |
| 76 | 766377.97 | 816365.67 | 841.04 | 43 |
| 77 | 766381 | 816370.58 | 841.06 | 44 |
| 78 | 766394.26 | 816354.85 | 841.37 | 45 |

# CONCLUSIONES

- Los tiempos de ejecución de los trabajos de campo fueron óptimos debido a la cantidad de recursos que se destinaron para la elaboración del proyecto topográfico.

- Se verifican los certificados de calibración de los equipos utilizados en el presente levantamiento.

- Se genera la nube de puntos del levantamiento.

ANEXOS

PLANO TOPOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO PLACAS IGAC AMARRE

MATRICULA PROFESIONAL